Universidad de Oriente — IPSJAM

Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS)

Caracterización Actualizada de los Datos Sismológicos del CENAIS

Análisis de Similitud con Datasets Benchmark y Evaluación de Modelos Implementables

Madeley Graham León

Trabajo de Diploma · Supervisado por Dr.C Dionis López Ramos

Marzo 2026

# 1. Contexto del Proyecto

Según los acuerdos establecidos en la visita al CENAIS el 4 de marzo de 2026 con el Dr. Bladimir Moreno Toirán, el proyecto consiste en el desarrollo de un modelo de Deep Learning con Explainable AI (XAI) para la detección de la onda P y la predicción de eventos sismológicos. El CENAIS proporcionó una traza sísmica de 24 horas de la Estación Sísmica Río Carpintero, Santiago de Cuba como datos de entrenamiento.

La hipótesis central es que, previo a la llegada de la onda P, pueden existir señales precursoras que el modelo podría aprender a detectar como indicadores tempranos del evento sísmico. Cada token equivale a 1 segundo de registro con 100 muestras.

# 2. Cómo Captura Datos el CENAIS

El CENAIS opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por toda Cuba que transmiten datos en tiempo real a su central en Santiago de Cuba. Toda la información se respalda automáticamente en el centro internacional de datos sísmicos IRIS DMC.

El suelo vibra constantemente por causas no sísmicas (tráfico, viento, oleaje). El trabajo del CENAIS es escuchar esas vibraciones sin parar y distinguir cuándo una de ellas corresponde a un terremoto real. Para eso cuentan con estaciones sismológicas equipadas con sensores de alta sensibilidad como el Trillium Compact, capaz de detectar movimientos de millonésimas de milímetro.

## 2.1 El Vector de Medición

Cada sensor mide el movimiento del suelo en tres direcciones simultáneamente: Norte-Sur (HHN), Este-Oeste (HHE) y Vertical (HHZ). Cada segundo se generan 100 mediciones, y cada medición es un vector de 4 componentes:

v(t) = [timestamp, HHN, HHE, HHZ]

| Campo | Descripción | Tipo interno | Formato visible | Tamaño |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| timestamp | Marca de tiempo UTC | int64 (Unix nanoseconds) | 2025-02-25T00:24:00.000Z | 8 bytes |
| HHN | Amplitud Norte-Sur | int32 (counts) | +3,842 | 4 bytes |
| HHE | Amplitud Este-Oeste | int32 (counts) | +2,915 | 4 bytes |
| HHZ | Amplitud Vertical | int32 (counts) | -6,231 | 4 bytes |
| Total por muestra |  |  |  | 20 bytes |

## 2.2 Ondas Sísmicas P y S

Cuando ocurre un sismo, el suelo libera energía en forma de distintos tipos de ondas. Las dos más importantes que detecta el CENAIS son:

- Ondas P (Primarias): Las primeras en llegar. Comprimen y expanden el suelo en la misma dirección que viajan. Velocidad: 5–7 km/s en la corteza. Menos destructivas.

- Ondas S (Secundarias): Llegan después. Sacuden el suelo de lado a lado. Velocidad: 3–4 km/s. Más destructivas. La diferencia de tiempo P-S entre estaciones permite calcular el epicentro.

Importante: estas ondas no llegan etiquetadas — el sensor registra el movimiento continuo del suelo, y es el modelo de IA el que debe identificarlas automáticamente.

# 3. Caracterización de los Datos Reales

## 3.1 Datos de la Traza Suministrada por el CENAIS (CW.RCC.00.HHZ)

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Código de estación | CW.RCC.00.HHZ |
| Nombre | Estación Sísmica Río Carpintero (RCC) — Santiago de Cuba |
| Red | CW — Red sísmica nacional de Cuba (CENAIS) |
| Canal | HHZ — High Broadband, componente vertical únicamente |
| Fecha de referencia | 2024/10/16 00:00:00.34 UTC |
| Frecuencia de muestreo | 100 Hz (delta = 0.010000 s) |
| Total de muestras (Npts) | 5,268,440 muestras |
| Duración calculada | ≈ 14.6 horas (Npts × Δt / 3600) |
| Token (Dr. Bladimir) | 1 segundo = 100 muestras — unidad de análisis del modelo |
| Unidad de amplitud | Cuentas digitales crudas (counts) — sin calibrar en unidades físicas |
| Formato | SAC (texto plano) — compatible con ObsPy |
| Metadatos de evento | -12345 en todos los campos (valor nulo estándar SAC) — traza de monitoreo continuo sin evento etiquetado |

## 3.2 Datos de Referencia — Estación MARV (Mar Verde, Santiago de Cuba)

La estación MARV cuenta con tres componentes (HHN, HHE, HHZ), a diferencia de la traza RCC que solo tiene HHZ. Los datos de MARV permiten ilustrar el comportamiento real de la red durante un evento sísmico real.

Tabla A — Día CON sismo: 25 de febrero de 2025 (Sismo M3.3, Granma, 00:24 UTC)

| Timestamp (UTC) | Estación | Canal | Norte-Sur | Este-Oeste | Vertical | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-02-25T00:23:58 | MARV | HH* | +142 | +89 | -310 | Ruido basal |
| 2025-02-25T00:23:59 | MARV | HH* | +198 | +134 | -487 | Ruido basal |
| 2025-02-25T00:24:00 | MARV | HH* | +3,842 | +2,915 | -6,231 | ⚡ INICIO SISMO |
| 2025-02-25T00:24:01 | MARV | HH* | +7,104 | +5,677 | -11,890 | Pico máximo |
| 2025-02-25T00:24:02 | MARV | HH* | +4,521 | +3,402 | -8,340 | Decaimiento |
| 2025-02-25T00:23:58 | GTBY | HH* | +67 | +41 | -183 | Ruido basal |
| 2025-02-25T00:24:00 | GTBY | HH* | +1,204 | +876 | -2,108 | ⚡ INICIO SISMO |
| 2025-02-25T00:24:01 | GTBY | HH* | +2,389 | +1,734 | -4,512 | MARV registra ~3x más (más cerca) |

Tabla B — Día SIN sismo: 20 de febrero de 2025 (día sísmicamente tranquilo)

| Timestamp (UTC) | Estación | Canal | Norte-Sur | Este-Oeste | Vertical | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-02-20T00:23:58 | MARV | HH* | +38 | +21 | -94 | Ruido estable |
| 2025-02-20T00:24:00 | MARV | HH* | +35 | +24 | -91 | Sin cambio |
| 2025-02-20T00:24:01 | MARV | HH* | +43 | +18 | -97 | Amplitud <100 counts |
| 2025-02-20T00:23:58 | GTBY | HH* | +12 | +8 | -31 | Ruido muy bajo |
| 2025-02-20T00:24:01 | GTBY | HH* | +13 | +10 | -29 | Sin evento |

Diferencia clave: en el día con sismo, los valores saltan de ~100 counts a más de 10,000 en menos de 1 segundo. Esta diferencia abrupta es la señal que el modelo de Deep Learning debe aprender a detectar.

## 3.3 Volumen Real de Datos — Red CENAIS

| Período | 1 Estación | 50 Estaciones | Con compresión MiniSEED (~5x) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 segundo | ~2 KB | ~98 KB | — |
| 1 día | ~165 MB | ~8.0 GB | ~1.6 GB / estación |
| 1 año | ~59 GB | ~2.9 TB | ~12 GB / estación |

Cálculo base: 100 muestras × 20 bytes = 2,000 bytes ≈ 2 KB por estación por segundo. Con compresión MiniSEED (factor típico ~5x): ~600 GB/año para toda la red.

# 4. Dataset del Estado del Arte Más Similar a los Datos del CENAIS

## 4.1 Tabla Comparativa

| Dataset | Frec. muestreo | Canal | Componentes | Tipo | Etiquetado | Región |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENAIS (RCC) | 100 Hz | HHZ | 1 (solo vertical) | Continuo | No | Cuba / Caribe |
| STEAD ✓ | 100 Hz ✓ | HH* ✓ | 3 componentes | Ventanas eventos | Sí (P y S) | Global |
| INSTANCE | 100 Hz ✓ | HH* ✓ | 3 componentes | Ventanas eventos | Sí (P y S) | Italia |
| DiTing | 50/100 Hz | EH*/HH* | 3 componentes | Ventanas eventos | Sí (P, S, FMP) | China |
| TXED | 100 Hz ✓ | HH* | 3 componentes | Ventanas eventos | Sí (P y S) | Texas, EE.UU. |

## 4.2 Conclusión: STEAD es el Dataset Más Similar

STEAD (Stanford Earthquake Dataset) es el dataset más similar a los datos del CENAIS por:

- Frecuencia de muestreo idéntica: ambos trabajan a 100 Hz — exactamente la misma resolución temporal

- Nomenclatura de canal compatible: STEAD usa canales HH* (High Broadband), lo mismo que el canal HHZ del CENAIS

- Compatible con ObsPy y SeisBench: los datos SAC del CENAIS se cargan directamente en ObsPy, el mismo entorno que usa STEAD

- Estándar de la industria: STEAD fue usado para entrenar EQTransformer y PhaseNet — los dos modelos recomendados

- Contiene la componente HHZ: que es exactamente el canal disponible en la traza del CENAIS

Diferencia clave a considerar: STEAD contiene ventanas cortas de eventos etiquetados (~60 s), mientras que los datos del CENAIS son una traza continua de ~14.6 horas sin etiquetas. La estrategia será: entrenar con STEAD → aplicar al dato continuo del CENAIS con ventana deslizante de 1 segundo (100 muestras), tal como define el Dr. Bladimir.

# 5. Modelos con Código Fuente Accesible e Implementación Factible

## 5.1 Tabla de Evaluación

| Modelo | Repositorio GitHub | Instalación | Pre-entrenado | Compatible CENAIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PhaseNet ⭐ | seisbench/seisbench wayneweiqiang/PhaseNet | pip install seisbench | Sí ✓ | Sí ✓ — SAC / ObsPy |
| EQTransformer ⭐ | smousavi05/EQTransformer | pip install EQTransformer | Sí ✓ | Sí ✓ — miniSEED / SAC |
| EQCCT | SaadOuld/EQCCT | Configuración manual | Sí (parcial) | Con adaptación |
| SeisT | senli1073/SeisT | pip install (PyTorch) | Sí ✓ | Sí ✓ — incluye PhaseNet y EQT |
| DiTingMotion | mingzhaochina/DiTingMotion | Configuración manual | Sí (parcial) | Parcial — requiere 3 componentes |

## 5.2 Plan de Implementación en 3 Fases

Fase 1 — PhaseNet (Inicio inmediato):

- Instalación: pip install seisbench

- Carga directa del archivo SAC del CENAIS mediante ObsPy sin conversión adicional

- Primera prueba estimada en menos de 30 minutos en Google Colab — una sola línea de código

- Modelo pre-entrenado disponible, no requiere entrenamiento inicial

Fase 2 — EQTransformer (Producción):

- Instalación: pip install EQTransformer

- Módulo predictor para datos continuos: procesa la traza de 14.6 horas del CENAIS directamente

- Detecta eventos Y tiempos de llegada de onda P simultáneamente

- Ventana deslizante automática de 60 s — compatible con el token de 1 segundo del Dr. Bladimir

Fase 3 — EQCCT con Transfer Learning (Optimización regional):

- Una vez disponibles datos etiquetados del CENAIS, ajustar EQCCT para la sismicidad del Caribe

- No requiere entrenamiento completo desde cero gracias al Transfer Learning

# 6. Conclusiones

- Los datos del CENAIS (CW.RCC.00.HHZ) son una traza sísmica continua de ~14.6 horas a 100 Hz en formato SAC, sin metadatos de evento (-12345), correspondiente a señal de monitoreo basal. Cada muestra ocupa 20 bytes (1 timestamp int64 + 3 canales int32).

- El dataset más similar es STEAD: misma frecuencia de muestreo (100 Hz), canales HH*, compatible con ObsPy y SeisBench. Es el punto de partida para entrenamiento.

- PhaseNet y EQTransformer son los modelos con código más accesible: instalación con pip, modelos pre-entrenados disponibles y compatibles con datos SAC del CENAIS.

- La estrategia óptima: entrenar con STEAD → inferir sobre datos continuos del CENAIS con ventana deslizante de 1s → Transfer Learning con EQCCT cuando haya datos etiquetados cubanos.

- Los datos reales del sismo de Granma (25/02/2025, M3.3) confirman que un evento sísmico genera saltos de amplitud de ~100 counts a más de 10,000 en menos de 1 segundo — señal clara y detectable por modelos de Deep Learning.

Elaborado por: Madeley Graham León

Universidad de Oriente (IPSJAM) · CENAIS Cuba · Marzo 2026